电脑自动视野计性能需求

1.检查范围：≥90°

2.背景光颜色亮度：白色31.5asb

3.视标亮度：1asb---10000asb

4.视标刺激时间：≥200ms

5.视标间隔时间：标准化和根据患者自适应

6检查模式：10-2，24-2，30-2，60-4，C-40，C-64，C-76，FF-81，FF-120，FF-135，鼻侧

7.特殊检查模式：Esterman单眼，Esterman双眼，自定义测试，驾驶员单双眼检查，上方36°筛查，盲区测量

8.固视检测：生理盲点监测，眼位视频监测

9.显示屏:≥14寸高清LED显示屏，触摸屏

10.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年

11.负责信息系统联机费用