内镜转运车性能需求

1.规格：≥600*500*850㎜，外形尺寸：≥670*550*985㎜；

2.材质：碳钢喷塑；

3.表面静电喷涂，主体为白色；

4.用于超声探头往返转运消毒，需配备双层托盘，托盘一次性压模成型，配置2个有机玻璃和PMMA透明盖；

5.转运车底部配备4只≥3寸防缠绕静音轮，其中2轮带刹；

6.车辆需经磷化、氩弧焊接，精致打磨，喷塑、耐用。

7.保修期≥3年。